| 型 号 |  |  | U4-0605G/R4-0605G | U4-0606G/R4-0606G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 械 臂 长 度 |  | J1-J2 | 500mm | 600mm |
|  |  | J1 | 230mm | 330mm |
|  |  | J2 | 270mm | 270mm |
| 最大运动速度 |  | J1-J2 | 5390 mm/s | 5910 mm/s |
|  |  | J3 | 830 mm/s |  |
|  |  | J4 | 1623°/s |  |
| 重 复 定 位 精 度 |  |  | ±0.02mm |  |
| 负 载 |  | 额定值 | 3kg |  |
|  |  | 最大值 | 6kg |  |
| 底 座 安 装 孔 |  |  | 150×150 mm |  |
|  |  |  | 4-ф14 |  |
| 本 体 重 量 |  |  | 29 kg | 30 kg |
| 驱 动 方 式 |  | 所有关节 | AC伺服电机 |  |
| 电 机 功 耗 |  |  | 1550 W |  |
| 运 动 范 围 |  | J1 | ±130° |  |
|  |  | J2 | ±135° |  |
|  |  | J3 | 160mm |  |
|  |  | J4 | ±360° |  |
| 用 户 电 路 |  |  | 9针 |  |
| 安装方式 |  |  | 台面安装或吊顶安装 |  |
| 防护等级 |  |  | IP54 |  |
| 安装环境 | 湿度 |  | 20%~75% RH（无结露） |  |
|  | 温度 |  | 0℃~45℃ |  |
|  | 其他 |  | 不可有引火性以及腐蚀性气体、液体，远离电气噪音源 |  |