| 型 号 |  | U4-0605G/R4-0605G | U4-0606G/R4-0606G | U4-0607G/R4-0607G | U4-0608G/R4-0608G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 械 臂 长 度 | J1-J2 | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
|  | J1 | 230 mm | 330 mm | 430 mm | 530 mm |
|  | J2 | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| 最大运动速度 | J1-J2 | 5390 mm/s | 5910 mm/s | 6595 mm/s | 6956 mm/s |
|  | J3 | 580 mm/s |  |  |  |
|  | J4 | 1732 °/s |  |  |  |
| 重 复 定 位 精 度 |  | ±0.02 mm |  |  |  |
| 负 载 | 额定值 | 3 kg |  |  |  |
|  | 最大值 | 6 kg |  |  |  |
| 底 座 安 装 孔 |  | 150×150 mm |  |  |  |
|  |  | 4-ф14 |  |  |  |
| 本 体 重 量 |  | 29 kg | 30 kg | 31 kg | 32 kg |
| 驱 动 方 式 | 所有关节 | AC 伺服电机 |  |  |  |
| 电 机 功 耗 |  | 1550 W |  |  |  |
| 运 动 范 围 | J1 | ±130 ° |  |  |  |
|  | J2 | ±135 ° |  |  |  |
|  | J3 | 230 mm |  |  |  |
|  | J4 | ±360 ° |  |  |  |
| 用 户 电 路 |  | 9 针 |  |  |  |
| 安装方式 |  | 台面安装或吊顶安装 |  |  |  |
| 防护等级 |  | IP54 |  |  |  |
| 安装环境 | 湿度 | 20%~75% RH（无结露） |  |  |  |
|  | 温度 | 0 ℃~45 ℃ |  |  |  |
|  | 其他 | 不可有引火性以及腐蚀性气体、液体，远离电气噪音源 |  |  |  |